Портативные модули для комбинированной анестезии Хе

Портативные модули для комбинированной анестезии ксеноном Хе (в дальнейшем – модули) обеспечивают подачу дыхательной смеси Хе и паров жидких анестезирующих веществ (анестетиков) севофлюрана и изофлюрана. Область применения – анестезиология.

Модули предназначены для использования в хирургических и анестезиологических отделениях больниц и клиник, а также в чрезвычайных ситуациях, скорой помощи и ветеринарии.

Модули построены на базе серийно выпускаемых изделий:

- аппаратов для подачи Хе и О2  «МАГи-АМЦ» или «Ксин-Аврора» с мини-баллонами

- испарителей севофлюрана и изофлюрана «МИНИВАП»

- газоанализатора Хе и О2  ГКМ-03-ИНСОВТ

- дыхательных контуров  Маплесона А (Мэгилла) или ClearFlo “INTERSURGICAL”.

По ходу модернизации основные модули подлежат замене на более современные комплектующие, разрешенные к применению на территории РФ.

Комплектация выбирается заказчиком в зависимости от назначения.

Варианты аппаратов и методов комбинированной Хе анестезии

- Дозатор (Хе + О2)             +                      2. Испаритель                     +                          3. Дыхательный контур

1.1. МАГи-АМЦ                                             2.1. МИНИВАП-20                                          3.1. Mapleson-А (реверсивный)

1.2. АКТ-2-1                                                    2.2. МИНИВАП-200                                        3.2. Clear Flo “Intersurgical” (полузакрытый)

1.3. Ротаметры Хе/О2

| 1. Дозатор (Хе + О2) - МАГи-АМЦ - АКТ-2-1 - Ротаметры Хе/О2 | 2. Испаритель 2.1. МИНИВАП-20 2.2. МИНИВАП-200 | 3. Дыхательный контур 3.1. Mapleson-А (реверсивный) 3.2. Clear Flo “Intersurgical” (полузакрытый) |
| --- | --- | --- |
| Хе + О2 | 2.1 | 3.1 |
| 1.3 | 2.2 | 3.2 |

Фиг. 1. Аппарат ксенотерапии АКТ-2-1 + испаритель МИНИВАП-20 + дыхательный контур Mapleson

Фиг. 2. Аппарат ксенотерапии АКТ-2-1 + испаритель МИНИВАП-200 + дыхательный контур Mapleson

Фиг. 3. Аппарат ксенотерапии МАГи-АМЦ + испаритель МИНИВАП-20 + дыхательный контур Mapleson

Фиг. 4. Аппарат ксенотерапии МАГи-АМЦ + испаритель МИНИВАП-200 + дыхательный контур Mapleson

Фиг. 5. Ротаметры для Хе/О2 + испаритель МИНИВАП-20 + Clear Flo “Intersurgical” (полузакрытый)                                                          + пневмо-электрический индикатор Хе

Фиг. 6. Пневмо-электрический индикатор Хе (макет): диапазон измерения 0-80 об.% Хе; основная погрешность измерения 10÷15 % от измеряемой величины; время стабилизации показаний ≈ 5 с; расход пробы через индикатор 0,5 л/мин; масса ≈ 300 г; габариты ≈ 150х100х80 мм